2022 年全国大学生电子设计竞赛

具有自动泊车功能的电动车（B题）

参赛队号：20220139

2022 年 10 月 16 日

具有自动泊车功能的电动车

摘要

该系统以正点原子STM32F407VET6作为核心板，由OpenMV模块、循迹检测模块、蜂鸣器模块和前轮转向式四轮车构成。该自动泊车系统的设计采用了模块化思想，完成了色块识别模块及自动泊车模块的设计，达到集中检测车库、自动泊车于一体的目的，实现了自动泊车功能。

系统主要运用色块识别方法以及自动泊车模块完成自动泊车功能。色块识别方法是对摄像头采集的图像中的感兴趣区域（ROI）中的黑色像素数进行检测和统计，当像素数大于设定的阈值，发送高电平信号，标志检测完成；自动泊车模块是利用STM32的定时器输出PWM波控制电机速度以及舵机旋转角度，通过编码器确定小车运行轨迹，当车身进入车库内通过循迹避障模块检测地面库线，待小车全部进入车库内，最终实现自动泊车功能。

关键词：自动泊车，色块识别，STM32

目录

1.引言	1

2.方案论证	1

2.1供电方案比较与选择	1

2.2电机驱动方案比较与选择	1

2.3摄像头方案比较与选择	2

3.理论分析与计算	2

3.1电机与舵机PWM波配置	2

3.2 OpenMV检测车库方法	3

4.电路与程序设计	3

4.1系统总体设计	3

4.2单元电路设计	4

4.2.1单片机最小系统设计	4

4.2.2电机驱动模块设计	4

4.2.3独立按键模块设计	5

4.2.4巡线避障模块设计	5

4.3系统程序设计	6

5.测试方案与测试结果	6

5.1测试仪器	6

5.2测试方案	6

5.2.1“邻库有车”情况停车测试	6

5.2.2“邻库无车”情况停车测试	7

5.3测试结果	7

5.4测试结果分析	8

6.结论	8

附录1.部分程序代码	1

1.1主程序代码	1

1.2定时器代码	5

1.3电机控制代码	7

1.4编码器代码	8

1.5舵机控制代码	9

1.6色块识别代码	9

附录2.电路连接原理	13

附录3.实验结果照片	14

1.引言

题目要求设计一个具有自动泊车功能的电动车，具备以下功能：（1）能够在相邻车库有车的情况下完成倒车入库；（2）能够在相邻车库有车的情况下完成侧方位入库；（3）能够在邻库无车的情况下完成倒车入库；（4）能够在邻库无车的情况下完成侧方位入库；（5）能够连续完成（1）、（2）两项功能；（6）能够连续完成（3）、（4）两项功能。

为了设计实现该功能的电动车，本设计使用STM32F407作为核心处理器，利用色块识别算法和自动泊车算法，通过OpenMV利用色块检测方法识别车库，检测到车库之后，声光显示，然后通过自动泊车算法进行倒车，倒车过程中通过循迹避障模块检测地面边缘库线，直至小车完整入库。

2.方案论证

2.1供电方案比较与选择

方案一、电源直接给系统供电

由于电源直接接入系统会一直放电，电量损耗快，影响电动车的稳定行驶，导致测试结果出现偏差，同时也无法实时监测电源的输出电压，容易造成电源过放。

方案二、电源接入稳压模块给系统供电

将电源接入稳压模块，通过稳压模块给系统供电，保证了电源电压的输出稳定，同时模块上板载的数码管模块可以实时显示电源输出电压，方便及时充电保护。

经过综合考虑，最终选用方案二。

2.2电机驱动方案比较与选择

方案一、使用继电器

该方案电路简单可靠，但不容易实现精细控制。

方案二、使用分立元件构成电机驱动电路

该方案结构简单，价格低廉，在实际中应用广泛，缺点是该方案工作性能不够稳定，不满足比赛的需要。

方案三、使用DRV8701E作为电机驱动芯片

DRV8701E具有抗电磁干扰，驱动力强，响应频率高，体积较小等优良性能，同时带有使能控制端，方便使用。同时控制电机正反转无需两路PWM，只需一路PWM加高低电平即可实现正反转，节省单片机PWM资源。使用该芯片作为电机驱动，操作方便，稳定性好，性能优良。

结合比赛精度需求的考虑，最终选用方案三。

2.3摄像头方案比较与选择

方案一、使用MT9V034神眼摄像头

MT9V034具有全局快门、高动态成像等优点，使用过程中能以60fps的形式输出。根据车库编写特征识别函数，让电动车在行驶过程中通过摄像头识别车库相应特征，做出相应动作。但是特征识别函数编写工作量大，同时摄像头在工作时容易产生图像畸变，导致无法识别或误识别情况发生，识别精度低。

方案二、使用OpenMV

OpenMV以STM32F427CPU为核心，集成了OV7725摄像头芯片，能够高效的实现核心机器视觉算法。可以通过摄像头对车库边缘色块的检测，在设定好的检测区域内，一旦符合条件的像素点个数达到设定值，即可认定为检测到车库，检测精度高。

综合考虑系统设计的需要，本系统选用方案二。

3.理论分析与计算

本系统将小车自动泊车任务分解为小车驱动以及车库识别两个模块。通过输出PWM波驱动直流电机与舵机控制小车运动，小车行进过程中进行车库识别。输出PWM波以及车库识别的分析与计算过程如下。

3.1电机与舵机PWM波配置

为了驱动电机以及舵机转动需要配置PWM波，该系统使用STM32F407的定时器2以及定时器3调制PWM波，调整PWM波占空比控制电机转速以及舵机旋转角度。定时器3和定时器2主频为84MHZ，PWM周期=(psc+1)*（arr+1）/主频，其中，psc为定时器计数值，arr为分频系数。定时器2的psc为19999，arr为83，因此，其PWM波周期为0.02s；定时器3的psc为9999，arr为83，因此其PWM波周期为0.01s。

3.2 OpenMV检测车库方法

为了精确检测到车库位置，对摄像头采集到的视频进行实时的色块检测。对视频图像进行二值化处理并设定一个30×140的ROI区域，小车前进过程中不断检测并统计该区域中黑色像素点个数，当像素数达到设定阈值即表示检测到了车库交接处，通过IO口发送高电平信号给单片机，完成车库检测。车库检测方法示意图，如图3.1所示。

图3.1车库检测示意图

4.电路与程序设计

4.1系统总体设计

本系统以STM32F407作为核心处理器，主要由OpenMV模块、循迹检测模块、蜂鸣器模块、直流电机、舵机等部分构成。该系统总体设计图以及系统设计清单如下图所示：

图4.1系统总体设计图

表4.1系统设计元件清单

| 元件 | 数量 | 元件 | 数量 | 元件 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四位独立按键 | 1 | 星瞳OpenMV | 1 | 有源蜂鸣器 | 1 |
| 电源 | 1 | 红外发射传感器 | 2 | STM32F4芯片 | 1 |
| 稳压模块 | 1 | 编码器 | 1 | 单片机最小系统板 | 1 |
| 直流电机 | 1 | 舵机 | 1 |  |  |

4.2单元电路设计

4.2.1单片机最小系统设计

微处理器选择STM32F407单片机，其运算速度非常快，具有丰富的外设接口，适合电动车的运行，其主要性能指标如下：

- 工作频率：168MHZ

- 时钟配置： STM32F407的SYSCLK最高频率是168MHz；HCLK最高频率为168MHz；内部RC振荡器，可产生16MHz的时钟信号；

- 14个定时器，包含：高级定时器 TIM1、TIM8 ；通用定时器 TIM2、TIM5、TIM3、TIM4，TIM9-TIM14；基本定时器 TIM6、TIM7 。

- 6个UART（串口），可灵活地与外部设备全双工数据交换。

- 丰富的IO口，方便连接外设。

STM32F407单片机核心板电路图如附录所示，其中包括MCU、晶振和复位电路以及外接设备模块连接情况。

4.2.2电机驱动模块设计

该驱动模块采用DRV8701E芯片，该芯片具有驱动力强，响应频率高，体积较小等优良性能，同时带有使能控制端。同时控制电机正反转无需两路PWM，只需一路PWM加高低电平即可实现正反转，节省单片机PWM资源。驱动模块电路原理图如图4.2所示。

图4.2驱动模块原理图

4.2.3独立按键模块设计

四位独立按键一端接地，另一端接单片机IO口，将单片机IO输入上拉，当按键按下时IO口被接地，IO口电平反翻，用于按键扫描检测。该模块原理图如图4.3所示。

图4.3独立按键模块原理图

4.2.4巡线避障模块设计

通过该模块检测车库边缘库线。使用TCRT5000传感器，当检测到黑线时反射回的红外线强度不够大，红外接收管关闭，输出端为高电平，指示灯熄灭。该模块电路原理图如图4.4所示。

图4.4巡线避障模块原理图

4.3系统程序设计

图4.5系统软件总体流程图

5.测试方案与测试结果

5.1测试仪器

电动车、秒表、比赛赛道。

5.2测试方案

5.2.1“邻库有车”情况停车测试

将库1、库3、库4、库6分别放入车辆，分三次将电动车分别置于距起点5cm、15cm、30cm处，启动电动车，小车蜂鸣器第一次响起（即开始倒车）时按下秒表，待小车蜂鸣器第二次响起（即倒车完成）停止计时，记录时间。分别观察小车倒车入库以及侧方位入库的完成情况，记录小车停止后与车库边的夹角。

5.2.2“邻库无车”情况停车测试

移除库1、库3、库4、库6中的车辆，分三次将电动车分别置于距起点5cm、15cm、30cm处，启动电动车，小车蜂鸣器第一次响起（即开始倒车）时按下秒表，待小车蜂鸣器第二次响起（即倒车完成）停止计时，记录时间。分别观察小车倒车入库以及侧方位入库的完成情况，记录小车停止后与车库边的夹角。

5.3测试结果

表5.1电动车“邻库有车”倒车入库情况测试结果

| 小车距起点距离（cm） | 是否完成倒车 | 是否压线 | 倒车所用时间（s） | 小车停止后与库边夹角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是 | 否 | 2.87 | 7 |
| 15 | 是 | 否 | 2.45 | 9 |
| 30 | 是 | 否 | 2.73 | 10 |

表5.2电动车“邻库有车”侧方位入库情况测试结果

| 小车距起点距离（cm） | 是否完成倒车 | 是否压线 | 倒车所用时间（s） | 小车停止后与库边夹角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是 | 否 | 2.25 | 9 |
| 15 | 是 | 否 | 2.46 | 11 |
| 30 | 是 | 否 | 2.15 | 10 |

表5.1电动车“邻库无车”倒车入库情况测试结果

| 小车距起点距离（cm） | 是否完成倒车 | 是否压线 | 倒车所用时间（s） | 小车停止后与库边夹角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是 | 否 | 2.45 | 9 |
| 15 | 是 | 否 | 2.96 | 9 |
| 30 | 是 | 否 | 2.28 | 10 |

表5.2电动车“邻库无车”侧方位入库情况测试结果

| 小车距起点距离（cm） | 是否完成倒车 | 是否压线 | 倒车所用时间（s） | 小车停止后与库边夹角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是 | 否 | 2.64 | 8 |
| 15 | 是 | 否 | 2.27 | 10 |
| 30 | 是 | 否 | 2.84 | 11 |

5.4测试结果分析

根据“邻库有车”情况停车测试结果，可以看出电动车在任意位置发车，能够识别到空车库，并完成倒车入库和侧方位入库，车身位置与库边夹角在10°左右；倒车所用时间均在30s以内。

根据“邻库无车”情况停车测试结果，可以看出电动车在任意位置发车，能够识别到目标车库，并完成倒车入库和侧方位入库，车身位置与库边夹角在10°左右；倒车所用时间均在30s以内。

综上，该系统能够完成题目所给任务。

6.结论

该系统以正点原子STM32F407VET6作为核心板，由OpenMV模块、循迹检测模块、蜂鸣器模块和前轮转向式四轮车构成。该自动泊车系统的设计采用了模块化思想，完成了色块识别模块及自动泊车模块的设计，达到集中检测车库、自动泊车于一体的目的，实现了自动泊车功能，较好的完成了设计要求。

通过测试方案检验，本系统在邻库有车和邻库无车的情况下，均能完成自动泊车功能。

附录1.部分程序代码

1.1主程序代码

- #include "stm32f4xx.h"

- #include "usart.h"

- #include "delay.h"

- #include "sys.h"

- #include "usart.h"

- #include "pwm.h"

- #include "timer.h"//OPENMV_OUT() C4

- #include "led.h"

- #include "key.h"//A1 A2 A3 A4

- #include "sensor.h"////PC1  Sensor1()  PC2   Sensor2()

- #include "beer.h"//C3

- #include "speed.h"//DIR A7  PWM A6

- #include "ste.h"//A0

- #include "Encoder.h" //E0

- int Flag_finish=0;

- int count_j=0;

- int main(void)

- {

- LED_Init();

- LED_Close();

- delay_init(168);

- delay_ms(7000);//等待openmv完成初始化

- TIM5_Int_Init(2000,8399);

- uart_init(115200);

- Beer_Init();

- speed_Init();

- Sensor_Init();

- ste_Init();

- KEY_Init();

- TIM_ETR_Init();

- LED_Open();//各初始化完成标志

- while(1)

- {

- if(KEY_Num==0)

- {

- KEY_Num=KEY_Scan(0);

- count_j=0;

- }

- if(KEY_Num!=0&&count_j==0)//有输入时延时2s

- {

- if(KEY_Num==1)

- {

- LED_Open();

- Beer_Open();

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- delay_ms(1500);

- count_j++;

- }

- else if(KEY_Num==2)

- {

- Beer_Close();

- Beer_Open();

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- delay_ms(1500);

- count_j++;

- }

- }

- //前进识别

- if((KEY_Num==1||KEY_Num==2)&&Flag_back==0)

- {

- Forward_PWM(3000);

- }

- if(KEY_Num==1&&Flag_back==1)//倒车入库

- {

- Backward_PWM(0);

- delay_ms(100);

- STE_PWM(0);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- Backward_PWM(3000);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<170);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);//向后

- STE_PWM(-300);

- Backward_PWM(0);

- delay_ms(100);

- Forward_PWM(4000);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<400);

- Forward_PWM(0);

- STE_PWM(400);

- delay_ms(100);

- Backward_PWM(4000);

- Beer_Open();

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- while(Sensor1()==0);

- while(sensor2()==0);

- delay_ms(200);

- STE_PWM(0);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<280);

- Forward_PWM(0);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);//已入库

- Beer_Open();

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- delay_ms(4500);

- Forward_PWM(4000);//出库

- //   while(Sensor1()==0&&sensor2()==0);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<250);

- STE_PWM(400);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<1050);

- //进入完成阶段标志

- Flag_finish=1;

- }

- else if(KEY_Num==2&&Flag_back==1)//侧方位

- {

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- Forward_PWM(3000);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<400);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- Forward_PWM(0);

- Beer_Open();

- STE_PWM(200);

- Backward_PWM(4000);

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- while(Sensor1()==0);

- STE_PWM(-325);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<600);//已入库

- Backward_PWM(0);

- Beer_Open();

- delay_ms(500);

- Beer_Close();

- delay_ms(4500);

- Forward_PWM(4000);//出库

- while(sensor2()==0);

- delay_ms(400);

- STE_PWM(325);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<770);

- //进入完成阶段标志

- Flag_finish=1;

- }

- if(Flag_finish==1&&Flag_back==1)//完成阶段标志

- {

- STE_PWM(0);

- TIM5_Int_Init(2000,8399);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- Forward_PWM(3000);

- while(TIM_GetCounter(TIM4)<500);

- Forward_PWM(0);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- Flag_finish=0;

- Flag_back=0;

- KEY_Num=0;

- }

- }

- }

1.2定时器代码

- void TIM3_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)

- {

- //此部分需手动修改IO口设置

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

- TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

- TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);   //TIM3时钟使能

- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能PORTA时钟

- GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM3); //GPIOA6复用为定时器3

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;           //GPIOFA

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //复用功能

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz

- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出

- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //上拉

- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);              //初始化PA6

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;

- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器3

- //初始化TIM14 Channel1 PWM模式

- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2

- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能

- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性低

- TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM1 4OC1

- TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR1上的预装载寄存器

- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//ARPE使能

- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3

- }

- //A0

- void TIM2_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)

- {

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//使能定时器时钟

- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能IO口时钟

- GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM2);//PA0复用为定时器2

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //复用功能

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz

- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出

- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //上拉

- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);               //初始化PA0

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;                  //定时器分频

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;                  //自动重装载值

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;

- TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);           //初始化定时器

- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //选择PWM模式

- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能

- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;    //输出极性低

- TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);                     //初始化定时器通道

- /*定时器主模式设置*/

- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);

- TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_OC1Ref);

- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

- TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);//使能定时器在ccr上的预装载寄存器

- TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);//ARPE使能

- TIM_SetCompare1(TIM2,1000);

- }

1.3电机控制代码

- void speed_Init(void)

- {

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOC时钟

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

- GPIO_InitStructure.GPIO_OType =GPIO_OType_PP;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M

- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_NOPULL;//

- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化

- TIM3_PWM_Init(9999,83);

- Forward_PWM(0);

- }

- void Forward_PWM(u16 PWM)

- {

- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

- TIM_SetCompare1(TIM3,PWM);

- }

- void Backward_PWM(u16 PWM)

- {

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

- TIM_SetCompare1(TIM3,PWM);

- }

1.4编码器代码

- void TIM_ETR_Init(void)

- {

- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);

- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;

- GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);

- GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM4);   //开启第二功能

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);

- TIM_ETRClockMode2Config(TIM4,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted,0);  //外部时钟源模式2

- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);

- TIM_GetCounter(TIM4);

- TIM_SetCounter(TIM4,0);

- }

1.5舵机控制代码

- void ste_Init(void)

- {

- TIM2_PWM_Init(19999,83);

- TIM_SetCompare1(TIM2,STE_Median_PWM);

- }

- void STE_PWM(int PWM)

- {

- if(PWM<0)

- {

- PWM=PWM*1.62;

- }

- if(PWM>400)

- {

- PWM=400;

- }

- else if(PWM<-648)

- {

- PWM=-648;

- }

- TIM_SetCompare1(TIM2,PWM+STE_Median_PWM);

- }

1.6色块识别代码

- # Single Color Grayscale Blob Tracking Example

- #

- # This example shows off single color grayscale tracking using the OpenMV Cam.

- import sensor, image, time, math

- import pyb

- from pyb import Pin

- # Color Tracking Thresholds (Grayscale Min, Grayscale Max)

- # The below grayscale threshold is set to only find extremely bright white areas.

- thresholds = (0, 74)

- sensor.reset()

- sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)

- sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

- sensor.skip_frames(time = 2000)

- sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking

- sensor.set_auto_whitebal(False) # must be turned off for color tracking

- sensor.set_vflip(1)

- sensor.set_hmirror(1)

- clock = time.clock()

- PIN1=Pin('P0',Pin.OUT_PP)

- PIN1.low()

- led = pyb.LED(3)

- led1 = pyb.LED(1)

- led.off()

- count_i=0

- count_k=0

- count_j=0

- # Only blobs that with more pixels than "pixel_threshold" and more area than "area_threshold" are

- # returned by "find_blobs" below. Change "pixels_threshold" and "area_threshold" if you change the

- # camera resolution. "merge=True" merges all overlapping blobs in the image.

- while(True):

- clock.tick()

- img = sensor.snapshot()

- blobs = img.find_blobs([thresholds], roi= [145, 120, 30, 140],pixels_threshold=100, area_threshold=100, merge=True)

- for blob in blobs:

- count_k=count_k+1

- if count_k<2:

- count_j=1

- count_k=0

- else:

- count_k=0

- count_j=0

- for blob in blobs:

- # These values depend on the blob not being circular - otherwise they will be shaky.

- if blob.elongation() > 0.5:

- img.draw_edges(blob.min_corners(), color=0)

- img.draw_line(blob.major_axis_line(), color=0)

- img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=0)

- # These values are stable all the time.

- img.draw_rectangle(blob.rect(), color=127)

- img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy(), color=127)

- #print(blob.pixels())

- print(count_j)

- if blob.pixels()>1000 and count_j==1:

- count_i=count_i+1

- led.on()

- if count_i<=2:

- time.sleep_ms(500)

- led.off()

- if count_i==3:

- count_i=0

- PIN1.high()

- led1.on()

- time.sleep_ms(1000)

- PIN1.low()

- led1.off()

- #if blob.pixels()/last_num>2:

- #print(2)

- #print(blob.pixels())

附录2.电路连接原理

附录3.实验结果照片

图1.邻库有车倒车入库测试结果图

图2.邻库有车侧方位停车测试结果图

图3.邻库无车倒车入库测试结果图

图4.邻库无车侧方位停车测试结果图